# 3. Расчётная часть

Для варианта №16 «Гараж» выполнены три инженерных расчёта: определение сопротивления токоограничивающего резистора красного светодиода, шага аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и расчётного объёма данных, сохраняемых системой.

## 3.1. Расчёт резистора светодиода

Исходные данные: напряжение питания U = 5 В; прямое падение напряжения на красном светодиоде Uf = 2,0 В; заданный ток I = 10 мА = 0,01 А.

Сопротивление токоограничивающего резистора определяется по закону Ома:

R = (U − Uf) / I.

Подстановка исходных данных:

R = (5 − 2,0) / 0,01 = 300 Ом.

Результат: R = 300 Ом. Полученный номинал присутствует в ряду значений, приведённом в методических указаниях.

Вывод: резистор 300 Ом обеспечивает расчётный ток 10 мА при принятых значениях питающего напряжения и прямого падения напряжения на светодиоде. Этот номинал используется на схемах EasyEDA и Wokwi.

## 3.2. Расчёт шага АЦП

Arduino Uno оснащена 10-битным АЦП с диапазоном входного напряжения от 0 до 5 В. Количество уровней квантования составляет 2¹⁰ = 1024, а цифровые коды принимают значения от 0 до 1023.

Шаг квантования по напряжению:

ΔU = 5 / 1024 = 0,0048828125 В ≈ 4,88 мВ.

Для датчика MQ-2 в варианте №16 задан учебный диапазон концентрации угарного газа от 0 до 300 ppm. Шаг преобразования в единицах измеряемой величины согласно методичке:

ΔS = (Sₘₐₓ − Sₘᵢₙ) / 1023.

ΔS = (300 − 0) / 1023 ≈ 0,293 ppm.

Результат: шаг по напряжению — примерно 4,88 мВ; шаг по учебной шкале концентрации — примерно 0,293 ppm.

Вывод: полученное значение 0,293 ppm характеризует разрешение принятой линейной программной шкалы. Оно не является гарантированной точностью измерения CO настоящим датчиком MQ-2.

## 3.3. Расчёт объёма данных

Система опрашивает три датчика с периодом T = 5 с. При каждом опросе формируются три записи таблицы readings — по одной для каждого датчика. По методическим указаниям условный размер одной записи составляет 40 байт; продолжительность суток — 86 400 с.

Количество циклов опроса за сутки:

N₁ = 86 400 / 5 = 17 280 циклов.

Количество записей показаний за сутки:

N = N₁ × 3 = 17 280 × 3 = 51 840 записей.

Расчётный объём показаний за сутки:

V₁ = 51 840 × 40 = 2 073 600 байт ≈ 2,07 МБ.

Расчётный объём за 30 суток:

V₃₀ = 2 073 600 × 30 = 62 208 000 байт ≈ 62,21 МБ.

Результат: 51 840 записей и около 2,07 МБ в сутки; около 62,21 МБ за 30 суток.

Вывод: при непрерывной работе и периоде опроса 5 с система формирует ориентировочно 62,21 МБ данных показаний за 30 суток. Оценка не учитывает дополнительные события, индексы и служебные данные файла SQLite; режим TEST не изменяет период опроса и количество записей.