Инструкция пользователя

Виртуальная система контроля гаража на Arduino (вариант №16)

1. Назначение системы

Arduino опрашивает датчики газа MQ-2, движения PIR и ворот SW1 каждые 5 секунд. При концентрации газа выше 50 ppm включаются реле вытяжки и красный светодиод, при 50 ppm и ниже — выключаются.

2. Запуск модели Wokwi

1. Открыть проект: https://wokwi.com/projects/478582994646665217.

2. Нажать Start Simulation. Строки DATA и EVENT появятся в Serial Monitor.

3. Для теста включить SW2 и ввести SET 30 или SET 80 в Serial Monitor. Для обычного режима AUTO выключить SW2.

3. Загрузка показаний в базу данных

4. Скопировать строки DATA и EVENT из Serial Monitor в data/log.txt и сохранить файл.

5. Запустить start-nodered.bat и открыть http://localhost:1880.

6. При необходимости импортировать nodered/flow.json и нажать Deploy. Повторно сохранить data/log.txt: Node-RED загрузит данные в db/variant.db.

4. Просмотр данных

7. Открыть env.bat из папки tools и перейти в папку проекта.

sqlite3 db\variant.db ".read db\queries.sql"

8. Просмотреть показания и события. Столбец mode показывает режим AUTO или TEST.

5. Проверка неисправности

Для проверки FAULT перенести тестовую строку из data/log_fault.txt в data/log.txt и сохранить. Выполнить запросы из раздела 4, затем восстановить обычный журнал.